Avis de détermination

1 mai 2020 – Services aux Autochtones Canada a déterminé que le projet « Abaissement de la Nappe Phréatique locale ».

- n’est pas susceptible de causer des effets négatifs importants sur l’environnement

Cette détermination reposait sur les facteurs suivants:

- mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique.

Les mesures d’atténuation prises en compte pour cette détermination sont les suivantes:

- L’Entrepreneur doit se conformer à toutes les exigences environnementales applicables dans le cadre de la réalisation du projet. L’Entrepreneur devra tenir compte de ces exigences dans la planification de son travail ainsi que dans le calcul de sa soumission puisque les coûts relatifs à la protection de l’environnement de quelle nature que ça soit doivent être répartis à l’intérieur de la soumission.

- La réutilisation des sols en place, lorsqu'il y a excavation, est faite conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

- L’accès aux sites des travaux devra être limité et surveillé en tout temps. L’accès aux passants et résidents sera interdit pour toute la durée des travaux. L’Entrepreneur devra assurer cette protection par la vigilance de ses opérateurs et des clôtures si requis. Des gardiens de sécurité seront mis à disposition par le conseil de bande, mais devront être supervisés par l’Entrepreneur.

- Pendant toute la durée du contrat, l’Entrepreneur doit s’assurer que toute personne sous sa juridiction prend toutes les mesures nécessaires pour la protection

de l’environnement, et plus particulièrement, il doit observer et s’assurer que toute personne sous sa juridiction observe ce qui suit :

  - L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que la machinerie ne circule en dehors des servitudes qui lui ont été assignées ou en dehors des limites du chantier.

  - L’Entrepreneur doit préserver sur le chantier toute végétation telle que, arbres, buissons et pelouse, qui ne gêne pas les travaux. Dans le cas où l’Entrepreneur endommage la végétation hors de la servitude prévue et que la remise en état n’est pas comprise dans les travaux, il doit la remplacer, à ses frais et à la satisfaction de l’Ingénieur.

  - L’Entrepreneur doit procéder sans délai à mesure que les travaux progressent à la restauration des lieux perturbés.

  - L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination du sol et du site par des matières toxiques ou susceptibles de l’être. À moins d’avoir obtenu une autorisation officielle de la direction régionale concernée du MELCC, il est interdit d’utiliser des pesticides, herbicides et insecticides.

  - Les chemins d’accès au chantier, les aires de stationnement et d’entreposage ou les autres aménagements temporaires doivent être situés à au moins 60 m du milieu hydrique.

  - Le plein d’essence et la vérification mécanique du matériel roulant doivent être effectués à une distance d’au moins 15 m d’un plan d’eau.

  - Tout entreposage des carburants devra se faire dans des contenants prévus à cet effet et placés dans des endroits à accès restreints et en dehors des zones sensibles pour l’environnement.

  - Tous les équipements et machineries devront avoir un entretien préventif afin d’assurer leur bon fonctionnement et minimiser les émissions polluantes.

  - Durant les travaux, la libre circulation des eaux doit être assurée sans créer d’impact négatif des points de vue hydrauliques et environnementaux.

  - Lorsqu’il y a pompage, l’Entrepreneur doit éviter la succion de sédiments et prévoir à la sortie un système de barrière à sédiment permettant de retenir les particules fines et de ne rejeter dans le cours d’eau que de l’eau claire (25 mg/l de MES). Cette restriction touche aussi la gestion des eaux d’assèchement des tranchées.

  - L’Entrepreneur doit, pendant la durée du contrat, utiliser les méthodes industrielles de contrôle reconnues pour éviter ou enrayer la production de poussière et de fumée ainsi que toute pollution atmosphérique sur le chantier.

  - L’Entrepreneur doit prendre les dispositions et construire les installations nécessaires pour éviter que les matériels ou matériaux puissent polluer les cours d’eau ou constituer des substances ou matières nuisibles à la vie de la faune aquatique.

  - Durant la réalisation des travaux, une attention particulière doit également être apportée afin de limiter le transport de sédiments vers un cours d’eau ou vers le réseau existant, notamment par l’utilisation des barrières à sédiments de type géotextile en bordure de la zone des travaux et par un système de captage des sédiments à chaque puisard efficace pour toute la durée du chantier.

- Dans le secteur de Nutashkuan, les milieux humides sont plus nombreux, occupent une plus grande superficie et de valeur écologique moindre. Cependant les travaux doivent assurer la protection de l’environnement et limiter les impacts environnementaux.

- Lors de l’assèchement des excavations, l’Entrepreneur doit éviter la succion de sédiments et prévoir à la sortie un système de barrière à sédiment permettant de retenir les particules fines. Le rejet des eaux devra se faire dans un emplacement approuvé qui limite l’érosion et approuvé par l’ingénieur. De manière générale, le point de décharge sera des lagons ou fossés existants. Une autorisation de l’Ingénieur est requise pour confirmer l’emplacement du point de décharge. La conduite de décharge devra être partiellement enfouie et entretenue afin d’éviter des bris ou des désagréments aux travaux et la circulation. La barrière à sédiments devra être entretenue régulièrement afin d’éviter le rejet d’une eau qui dépasse 25 mg/l de MES. Cette restriction touche aussi la gestion des eaux d’assèchement des tranchées.

- L’Entrepreneur ne doit disposer, déverser ou laisser s’échapper sur le sol ou dans les cours d’eau aucune matière organique ou inorganique telle que, mais de façon non limitative, produits du pétrole ou leurs dérivés, antigel ou solvant. Ces matières doivent être récupérées à la source et éliminées conformément à la loi, aux politiques et réglementations du MELCC, de la façon approuvée par le propriétaire. Toute vidange et entreposage du diésel devra se faire conformément aux lois et règlements en vigueur et à une distance d’au moins 15 m d’un plan d’eau ou des résidences futurs.

- En aucun temps, la machinerie ne sera autorisée à circuler directement dans le lit d’un cours d’eau. La machinerie ne sera autorisée à circuler que dans une zone humide directement indiquée aux plans et que pour réaliser les travaux au projet.

- Toute la machinerie qui travaillera dans les zones humides ou à proximité devra utiliser de l’huile végétale et être en bon état, sans fuites d’hydrocarbures, huiles ou autre polluant. L’Entrepreneur devra maintenir les véhicules de transport et les engins de chantier en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout autre polluant.

- L’Entrepreneur doit démontrer comment il entend procéder en cas de déversement (liquide de forage, liquide hydraulique, autre). Il doit, entre autres et notamment, décrire les mesures employées pour contenir les déversements, le nettoyage des résurgences et le nettoyage des surfaces contaminées. Tous les éléments contenus dans cet article doivent faire l’objet de l’approbation du Maître d’œuvre.

- Tous les rebuts devront être transportés hors du site des travaux en un endroit conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement, au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (Q 2, r,3,2) ou au Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.15.2). L’Entrepreneur devra lui-même trouver l’endroit (lieu d’enfouissement sanitaire, dépôt de matériaux secs ou un dépôt en tranchée) et le soumettre à l’approbation du Propriétaire. Le lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) desservant la région est situé à environ 20 km du site des travaux.

- Les surplus d’excavations seront autant que possible réutilisés sur place.

- L’Entrepreneur est tenu responsable de tout dommage causé aux arbres à conserver situés sur tous les sites du contrat et doit remplacer chaque arbre endommagé soit par un arbre de même essence et de même dimension. Dans le cas où une distance minimale ne peut être respectée, il faut appliquer la technique suivante qui permet de minimiser le compactage du sol, dont les effets sont nocifs pour la santé des arbres : il s’agit d’étendre sur la surface utilisée une membrane géotextile non tissée et d’y déposer un coussin de terre de 20 cm de hauteur. Lorsqu’il y a entaille accidentelle d’une partie du système radiculaire, ce qui est constaté uniquement lors de l’exécution des travaux, il faut faire élaguer par un spécialiste une égale portion de branches. Il est nécessaire qu’un spécialiste voie à l’élagage et aux soins nécessaires pendant les travaux. Les coordonnées du spécialiste doivent figurer sur la liste des sous-traitants.

- Pour les interventions en milieu humide, l’aménagement final devra faire en sorte que les conditions de drainage et la qualité de substrat ne soient pas modifiées.

- L’Entrepreneur doit disposer en tout temps d’une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers comprenant des boudins de confinement, des rouleaux absorbants, de la mousse de sphaigne, ainsi que les contenants et accessoires connexes (gants, etc.) essentiels pour parer aux déversements accidentels de faible envergure et assurer la récupération, l’entreposage du matériel souillé et la gestion des sols et du matériel contaminés. La trousse doit comprendre suffisamment de rouleaux absorbants pour permettre d’intervenir sur la largeur du plan d’eau ou de confiner les produits pétroliers à l’intérieur du périmètre de la machinerie en cause. Elle doit être facilement accessible en tout temps pour une intervention rapide.

Services aux Autochtones Canada est convaincu que le projet est peu susceptible de causer des effets négatifs sur l’environnement.

Par conséquent Services aux Autochtones Canada peut exercer ses attributions ou fournir une aide financière pour permettre au projet d’être réalisé, en tout ou en partie.