# Avis de décision

5 mai 2025 – Transports Canada a déterminé que le projet de retrait de réservoirs par AVJET à l’aéroport de Natashquan n’est pas susceptible de causer des effets négatifs importants sur l’environnement.

Cette détermination reposait sur les facteurs suivants :

- répercussions sur les droits des peuples autochtones ;

- connaissances autochtones ;

- connaissances communautaires ;

- commentaires reçus du public ; et

- mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique.

Les mesures d'atténuation prises en compte pour cette détermination sont les suivantes :

- Chantier (Général)

- Il est de la responsabilité de l’entrepreneur d’identifier et de localiser les infrastructures souterraines avant de procéder à tous travaux d’excavation.

- Maintenir le chantier et les aires contiguës propres. Nettoyer le site à mesure de l'avancement des travaux afin d'empêcher l'accumulation de poussières, de saletés, de débris, de matériaux et autres déchets.

- S’assurer en tout temps qu’aucun déchet n'est laissé et que les lieux sont remis dans des conditions respectueuses de l’environnement à la fin des travaux.

- Accidents et défaillances

- Mettre en place un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement et bien identifier les personnes et les organismes responsables à contacter ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence environnementale.

- Une trousse d’urgence en cas de déversement devra être présente en tout temps sur le site des travaux.

- Tout déversement doit être rapidement maîtrisé et le matériel contaminé devra être géré selon les normes en vigueur. Récupérer toute contamination, que ce soit le produit déversé, les sols ou l’eau affectés par cette contamination et en disposer selon la réglementation en vigueur. Aviser sans délai le responsable de l’aéroport. Les travaux de caractérisation, de réhabilitation et le rapport de réhabilitation devront être faits par une firme de consultation en environnement.

- Tout déversement entraînant des conséquences sur l’environnement doit être déclaré aux services d’urgence d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) (1-866-283-2333) et au service d’urgence du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc (MELCCFP) (1-866-694-5454).

- Utilisation de machinerie

- S’assurer que les équipements et la machinerie sont en bon état de fonctionnement et exempts de fuite d’hydrocarbures.

- Effectuer l’entretien, le nettoyage et le ravitaillement des équipements et des véhicules aux endroits prévus à cet effet, sur une surface étanche, et ce, à une distance d’au moins 30 mètres de cours d’eau et 15 mètres de fossés de drainage.

- Mise hors service et retrait d’un système de stockage

- Les réservoirs à retirer sont enregistrés auprès d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et assujettis au Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés  (RSTOPP). La mise hors service permanente et l’enlèvement d’un système de stockage assujetti par le RSTOPP doivent respecter les articles 44 et 45 de ce règlement. La mise hors service et le retrait des réservoirs devront être effectués par une personne agréée par la RBQ.

- Toutes les opérations doivent être effectuées de manière à prévenir tout effet nocif sur l’environnement.

- Le propriétaire doit consigner l’information sur la mise hors service et l’enlèvement dans un registre et transmettre un avis à ECCC sur l’enlèvement et la mise hors service de ces réservoirs.

- Excavation – gestion des déblais ou sols

- Si les travaux devaient être réalisés près d’un puits d’observation, l’entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour préserver l’installation.

- Il est de la responsabilité du promoteur de s’assurer de localiser les infrastructures avant les travaux et à ses frais.

- La caractérisation des sols (laissés en place) devra être faite par un représentant du consultant en                                           environnement.

- Advenant l’excavation de sols présentant des indices de contamination, ceux-ci devront aussi être entreposés entre deux membranes étanches, analysés par un laboratoire accrédité et gérés selon leurs niveaux de contamination, et ce, en respectant la réglementation en vigueur. Ces sols ou matériaux ne doivent pas être réutilisés sur le site et devront être gérés hors site, conformément à la Grille de gestion des sols excavés du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (Guide du MELCCFP).

- Le promoteur doit assurer que le transport de sols excavés hors site est effectué conformément au Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés. Cela vise tous les sols contaminés excavés provenant d’une activité humaine à partir de la plage A-B, et ce, peu importe le volume de sols.

- Recouvrir les camions à benne lors du transport des matériaux fins.

- Tout matériel de remblai importé, doit être propre c’est-à-dire inférieur au critère A du Guide d’intervention, Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCCFP (« Le  Guide »).

- Gestion de matières résiduelles

- Adopter des pratiques de gestion des résidus de construction, de rénovation et de démolition, notamment privilégier la récupération et la valorisation des résidus de béton (résidus d'agrégat).

- S’assurer que les déchets et les débris soient disposés dans des sites autorisés selon leur nature. À la fin des travaux de démantèlement, remblayage et de disposition hors site de tous les matériaux, s’assurer en tout temps qu’aucun déchet ou déblais n'est laissé et que les lieux sont remis dans des conditions respectueuses de l’environnement à la fin des travaux.

- S’assurer en tout temps qu’aucun déchet ou déblais n'est laissé et que les lieux sont remis dans des conditions respectueuses de l’environnement à la fin des travaux.

Transports Canada est convaincu que le projet est peu susceptible de causer des effets négatifs sur l’environnement. Par conséquent, Transports Canada peut exercer tout pouvoir ou toute fonction pour permettre la réalisation du projet.