Impacts prévus du projet et mesures d’atténuation

Pour chaque composante valorisée, l’impact potentiel, la mesure d’atténuation et la conclusion (effets résiduels et importance) sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Les mesures d’atténuations dans le tableau ci-dessous comprennent les mesures d’atténuations proposées par Hydro-Québec, les mesures d’atténuations de RNCan, ainsi que celles proposées par Environnement et Changements Climatiques Canada qui a été consulté en vertu de l’article 85 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

| Composante valorisée | Activité | Impact | Mesure d’atténuation | Effet résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de santé | Bruit de la machinerie et vibrations lors de l’excavation | Exposition au bruit et à l’effet des vibrations | - Travailler uniquement de jour et non la nuit | Non significatif |
| Conditions de l’environnement | Déversement accidentel de produits pétroliers lors de la construction du projet | En cas de déversement, émission de substance polluante sur ou dans le sol, l’eau ou l’air | - Utiliser seulement de la machinerie propre et en bon état - Avoir pour chaque machinerie au chantier une trousse de récupération de produits pétroliers selon les critères d’Hydro-Québec - Rappeler la structure d’alerte en place en cas de déversement à tout intervenant sur le site lors de la réunion de démarrage - En cas de déversement, appliquer la procédure et récupérer tous les sols et les eaux contaminés | Non significatif |
| Conditions de l’environnement | Activités d’excavation et de la circulation de la machinerie | Émission de matières en suspension provenant des activités d’excavation et de la circulation de la machinerie | - Mise en place de barrière à sédiments en rive afin de limiter la dispersion des sédiments dans les cours d’eau présents. - Les sols entreposés sur le site seront couverts afin d’éviter la dispersion éolienne. - Une remise en état sera faite au besoin suivant la fin des travaux | Non significatif |
| Conditions de l’environnement | Construction et excavation | Altération de la qualité des sols | - Les sols excavés seront ségrégés et entreposés de manière à prévenir la lixiviation et le dispersement éolien. Les surplus seront sortis du site et gérés par l’entrepreneur en fonction d’un échantillonnage, conformément à la réglementation en vigueur. | Non significatif |
| Conditions de l’environnement | Excavation | Effets du bruit de la machinerie et des vibrations et pollution lumineuse sur les oiseaux migrateurs | - Travailler uniquement de jour, pas la nuit - Éviter l’éclairage artificiel, particulièrement en période nocturne. - Ajout de mesures d’atténuation et de surveillance pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs. - Dans l’éventualité où des coupes de végétation supplémentaires seraient requises : Éviter la période de nidification des oiseaux migrateur dans la région. Le calendrier des périodes de nidification des oiseaux migrateurs, la période de nidification pour la région dans laquelle se situe le projet s’étend de la fin avril à la fin août. | Non significatif |
| Espèces en péril (Hirondelle de rivage) | Déforestation et changements de l’habitat | Effets négatifs du changement du milieux environnemental pour les oiseaux migrateurs. | - Le promoteur se doit d’inspecter régulièrement les amas de sable ou de terre et autres structures propices à la nidification de l’espèce, si présentes à l’intérieur ou à proximité des aires de travail. Ces inspections devraient être menées par une personne compétente et avoir comme objectif de détecter tout terrier actif situé près des travaux et de s’assurer que les structures demeurent inaccessibles pour la nidification de | Non probable |
| Espèces en péril (Engoulevent d’Amérique) | Déforestation et changements de l’habitat | Effets négatifs du changement du milieux environnemental pour les oiseaux migrateurs. | - Le promoteur est tenu de faire l’inspection régulière des zones de travail afin de détecter toute présence de nids actifs au sol; - Le promoteur doit créer un programme de formation et de sensibilisation des travailleurs à la présence de nids d’Engoulevent d’Amérique dans les zones de travail et aux mesures de protection à mettre en œuvre en cas de découverte. | Non probable |
| Conditions de l’environnement | Un poteau pourrait être positionné en rive d'un cours d’eau. Une superficie de 2m2 d’empiètement permanent possible. | Qualité de l’eau : Augmentation du PH dû à l’ajout de béton dans le cours d’eau pour installer la ligne de transition. | Dans l’éventualité où un poteau serait installé dans un cours d’eau pour la ligne de transition : - Le promoteur doit s’assurer que le poteau qui sera mis dans le cours d’eau soit composé de matière naturelle. Si un bloc de béton est ajouté au cours d’eau pour stabiliser le poteau, le promoteur devra mettre en œuvre les mesures présentées dans la Fiche d’information – Gestion des eaux de lavage de bétonnière et de camion pompe à béton en période déconstruction du MELCCFP. | Non probable |